Dębica, dnia 8 listopada 2013 roku

PS. 020.11.2012.AB

Przetarg ofertowy

Szanowni Państwo!

Gmina Miasta Dębica z siedzibą przy ul. Ratuszowej 2, 39-200 Dębica posiadająca numer identyfikacyjny NIP 872-22-30-742, REGON 851661205, w związku z utworzeniem i pierwszym wyposażeniem Centrum Integracji Społecznej w Dębicy ogłasza przetarg ofertowy na:

Zakup i dostawę fabrycznie nowego sprzętu i narzędzi budowlanych na potrzeby

pierwszego wyposażenia Centrum Integracji Społecznej w Dębicy

- Opis przedmiotu zamówienia

- Szlifierka do gipsów (krótka) z odkurzaczem (1 szt.)

a) Szlifierka
Zastosowanie:
Szlifowanie gładzi gipsowej
Szlifowanie połączeń płyt kartonów gipsowych
Szlifowanie powierzchnii drewnianych
Dane techniczne:
Moc: min 800 W
Typ silnika - komutatorowy
Elektroniczna regulacja prędkości w zakresie - 1000-2600 obr/min
Średnica krążka ściernego na rzep – w zakresie od 225 do 230 mm
Masa - max 3 kg
Wyposażenie podstawowe:
Szlifierka
Papiery ścierne na rzep – 6 sztuk
Zapasowe szczotki
Instrukcja obsługi w języku polskim

- b) Odkurzacz przenośny pod szlifierki do gipsów

Dane techniczne:
Moc – min 650W
Przepływ powietrza: min 3,2 m2/h
Pojemnik zbiornika: min 5,5 litra
Masa - max 4 kg

Instrukcja obsługi w języku polskim

Gwarancja 2 lata

- Przecinarka do glazury (1 szt.)

Charakterystyka techniczna:

- typ silnika - indukcyjny

- moc znamionowa silnika – min. 800W

- prędkość obrotowa piły tarczowej – nie mniej niż 2800 obr/min

- maksymalna długość cięcia – nie mniej niż 70 cm

- maksymalna grubość cięcia - nie mniej niż 35 mm

- maksymalna grubość cięcia przy ukosowaniu 45° do 30 mm

- średnica piły tarczowej – do 200mm

- wymiary stołu roboczego – nie mniejszy niż 800mmx300mm

- zakres odchyleń głowicy roboczej (od pionu) od 0° stopni do 45°

- masa (z korpusem): max 40 kg

Instrukcja w języku polskim

Gwarancja 2 lata

- Podnośnik do płyt gipsowych (1 szt.)

Przeznaczenie:

- do podnoszenia i montażu płyt G/K,

-wszechstronne wykorzystywanie w pracach instalacyjnych i wykończeniowych,

- umożliwia instalacje płyt na sufitach, ścianach i pod skosem.

Charakterystyka produktu:

- podnośnik wyposażony w mechanizm zapobiegający samo-złożeniu,

- podnośnik posiadający stabilne ramię z naniesioną calową i metryczną podziałką,

- konstrukcja oparta na ramionach z blokowanymi kółkami, która umożliwia instalow. dużych płyt.

Dane techniczne:

- maksymalny pionowy wysięg – nie mniejszy niż 350 cm

- minimalny pionowy wysięg: nie większy niż 140 cm

- wymiar stelażu roboczego min. - w zakresie od 85 do 135 cm

- wymiar stelażu roboczego maks. – w zakresie od 85 do 320 cm

- wymiar płyty – w zakresie od 118 x 560 cm

- ciężar płyty – maks. 75 kg

- masa podnośnika – maks. 55 kg

Instrukcja w języku polskim

Gwarancja 2 lata

- Wiertarko – wkrętarka akumulatorowa (1 szt.)

- Obroty 1300 obr./min

- Zastosowanie: wkręcanie/wiercenie

- Stopnie momentu obrotowego - 25 +1

- Czas ładowania – maks. 3,5 h

- Pojemność akumulatora – min. 1.2 Ah

- Dwa biegi

- Waga z akumulatorem – maks. 1,5 kg

Akumulator litowo-jonowy

Samozaciskowy uchwyt wiertarski z automatyczną blokadą
Wskaźnik:

- momentu obrotowego

- stanu naładowania

- kierunku obrotów

- W zestawie:

- stacja ładująca
- podwójne ostrze
- 2 akumulatory litowo-jonowe
- walizka

Instrukcja w języku polskim

Gwarancja 2 lata

- Młoto – wiertarka (1 szt.)

Opis techniczny:

- wydajność nominalna – min. 800W

- energia udarowa – min. 2,5 J

- liczba udarów – 0-4000 min

- prędkość obrotowa - w zakresie min. 0 - 850 min

- ciężar – maks. 3,0 kg

- przełączanie na bieg prawoskrętny/lewoskrętny

- blokada udaru do wiercenia w drewnie i stali

- mocowanie kulowe kabla zapobiega jego zerwaniu

- sprzęgło przeciążeniowe

- obrotowy szczotko-trzymacz

- przyspieszanie tempa pracy w zakresie od 0 do prędkości maksymalnej

- blokada obrotów do dłutowania

- blokada udaru do wiercenia w drewnie i stali

Dodatkowe wyposażenie:

- walizka narzędziowa

- ogranicznik głębokości

- instrukcja obsługi w języku polskim

- gwarancja 2 lata

Przeznaczone:

- wiercenia udarowego w betonie, cegle i kamieniu

- wiercenie bez udaru w drewnie, metalu, ceramice i tworzywach sztucznych

- wkręcanie śrub

Instrukcja w języku polskim

Gwarancja 2 lata

- Pilarka tarczowa (1 szt.)

Długość całkowita – max 310mm

Maks. wysokość ciecia 45° - w zakresie 35-50mm

Maks. wysokość ciecia 90° - w zakresie 45-65mm

Moc znamionowa – min 1100 W

Napięcie elektryczne (V) 230

Prędkość obrotowa - nie mniej niż 5200/min

Średnica tarczy tnącej:

- wewnętrzna - max 30mm

- zewnętrzna – min 160mm

Waga – max 4,5

Odprowadzanie wiórów

Bezstopniowa regulacja głębokości cięcia

Dodatkowe wyposażenie:
- tarcza tnąca

- prowadnica równoległa
Instrukcja obsługi w języku polskim

Gwarancja 2 lata

- Młot udarowo – obrotowy (1 szt.)

Napięcie - 230 V

Wydajność nominalna – nie mniej niż 900W

Częstotliwość udarów - w zakresie od 0 do nie mniej niż 3.200 min1

Znamionowa prędkość obrotowa -  w zakresie od 0 do nie mniej niż 700 min1

Energia pojedynczego udaru - min 4,5 J

Ustawienia dłuta – min 10 poz.

Uchwyt narzędziowy

Elektroniczna regulacja prędkości

Obroty lewo/prawo o tej samej mocy

AVS – system antywibracyjny

Szybka wymiana uchwytu

Ciężar – nie większy niż 5,5 kg

Zakres wierceń:

Wiercenie z udarem z dużymi śrubami wierteł – w zakresie od min 4 do min 25 mm

Maks. średnica wiercenia w betonie (wiertła kręte) – nie mniej niż 30 mm

Maks. średnica wiercenia w stali (przy użyciu uchwytu wiertarskiego) – nie mniej niż 12 mm

Maks. średnica wiercenia w drewnie (przy użyciu uchwytu wiert.) – nie mniej niż 30 mm

Koronkami wiertniczymi w murze – nie mniej niż 85 mm

Dodatkowe wyposażenie:

- walizka narzędziowa

Instrukcja obsługi w języku polskim

Gwarancja 2 lata

- Wyrzynarka (1 szt.)

Przeznaczenie - cięcie drewna i metalu.
Napięcie - 230V~50Hz
Moc – nie mniej niż 1400W
Obroty bez obciążenia: w zakresie nie mniejszym niż 800- 3000rpm
Cięcie drewna – nie mniejsza niż 200mm
Cięcie aluminium – nie mniejsza niż 18mm
Cięcie stali – nie mniejsza niż 8mm

Wyposażenie dodatkowe:

- brzeszczot do drewna
- brzeszczot do metalu
- zapasowe szczotki silnika
- walizka narzędziowa
Instrukcja obsługi w języku polskim

Gwarancja 2 lata

- Piła elektryczna (1 szt.)

Moc – min. 1800W

Rodzaj – łańcuchowa

Zasilanie – elektryczna

Długości prowadnicy – min. 35 cm

Hamulec wybiegowy

Hamulec bezpieczeństwa

Automatyczne smarowanie łańcucha

Wizjer do kontroli poziomu oleju

W zestawie:

- prowadnica łańcucha

- łańcuch tnący

- osłona łańcucha

Instrukcja obsługi w języku polskim

Gwarancja 2 lata

- Opalarka (1 szt.)

Dane techniczne:

napięcie 230 V

moc 2000 wat

- zużycie mocy 9 A

- temperatura – w zakresie od max 50  do min 600°C (skok co 10°C)

- dopływ powietrza w zakresie od 200 do min 450 L/min

- waga – nie więcej niż 1,5kg

Zastosowanie:

Usuwanie farb, lakierów, klejów

Usuwanie naklejek

Osuszanie świeżo malowanych powierzchni

Usuwanie oklein meblowych

Rozgrzewanie (również przewodów wodnych)

Lutowanie

Niwelowanie zagnieceń izolacji

Usuwanie zniekształceń PCV

Sklejanie tworzyw sztucznych

Formowanie

Gięcie rur i łączników

Obróbka węży i folii termokurczliwych

Rozmrażanie rur wodnych

Dezynfekcja gorącym powietrzem

Rozpuszczanie smoły, wosku, cyny

Instrukcja w języku polskim

Gwarancja 2 lata

- Odkurzacz przemysłowy (1 szt.)

Silnik elektryczny

Moc – nie mniejsza niż 1200W

Pojemność worka – nie mniejsza niż 30 litrów

Uniwersalny odkurzacz na sucho i na mokro

Przyłącze elektronarzędzi - 2300W
Maksymalne podciśnienie – nie mniejsze niż 230 m/Bar
przepływ powietrza – nie mniejszy niż 3200 l/min 
waga – nie więcej niż 14,0 kg

Dodatkowe wyposażenie:

- zestaw nasadek roboczych

- rury 2szt.

- filtr silnika

Instrukcja obsługi w języku polskim

Gwarancja 2 lata

- Łata murarska (1 szt.)

Długość – nie mniej niż 200cm

Aluminiowy korpus

Osłony na końcach łaty z tworzywa absorbujące wstrząsy

Rękojeść pokryta tworzywem

Możliwość pomiaru poziomu i pionu

Dokładność: 1mm/1m

Gwarancja 2 lata

- Drabina wielofunkcyjna (1 szt.)

Wysokość robocza – nie mniej niż 6m

Długość do transportu – max 3m

Kółka do elewacji ułatwiające wysuwanie elementów
Stabilizator poprzeczny 
Możliwość pracy na prostej nawierzchni, schodach i pochyłym terenie
Wzmocniona konstrukcja

Dopuszczalne obciążenie: 150kg 
Kółka do elewacji

Możliwość ustawienia jako:
- drabina przystawna 1-elementowa
- drabina przystawna 2-elementowa
- drabina przystawna 3-elementowa
- drabina wolnostojąca 2-elementowa
- drabina wolnostojąca 3-elementowa

Gwarancja 2 lata

- Sito murarskie (1 szt.)

Wymiar:
- nie mniejsze niż 60 x 100 cm
- oczko o rozmiarze w zakresie: nie mniej niż 8mm nie więcej niż 10 mm

- Taczka budowlana (1 szt.)

Stalowa, odporna na korozję

Rama stalowa

Pojemność – nie mniej niż 90 litrów

Szerokość – nie mniej niż 680 mm

Wysokość – nie mniej niż 580 mm

Długość – nie mniej niż 1400 mm

Waga – nie więcej niż 15 kg

Przeznaczenie:

- do pracy na budowach

- przewożenia przedmiotów stałych (kamienie, żwir, pasz) i półpłynnych materiałów, takich jak mieszanek betonowych

Gwarancja 2 lata

- Pędzel płaski (5 szt.)

Szerokość – nie mniej niż 90mm

Drewniany uchwyt

Gęste, syntetyczne włosie

Przeznaczony do malowania farbami akrylowymi, olejnymi, lakierami, emulsjami

- Pędzel ławkowiec (5 szt.)

Wymiary – nie mniej niż 190x90mm

Długość włosa – nie mniej niż 100mm

Drewniany uchwyt

Gęste, syntetyczne włosie

Przeznaczony do malowania farbami akrylowymi, olejnymi, lakierami, emulsjami

- Kratka malarska (1 szt.)

Materiał - metalowa ocynkowana

Szerokość – nie mniej niż 25cm

Długość – nie mniej niż 30cm

- Kielnia tynkarska (3 szt.)

Materiał – stal nierdzewna

Grubość stali – nie mniejsza niż 1,2mm

Uchwyt drewniany

Wymiar: nie mniej niż 190x200

- Paca do szpachlowania (trzy rodzaje) – 3 szt.

Pace w trzech wymiarach:

- Gładka nie mniejsze niż - 80mmx240mm

- Gładka nie mniejsze niż - 120mmx550mm

- Zębata nie mniejsza niż - 120x450mm ząb-8x8

Materiał - blacha nierdzewna o dużej sprężystości

- Paca do zacierania (3 szt.)

Materiał – stal nierdzewna

Wymiary – nie mniejsze niż 130mm x 580mm

Rękojeść wykonana z drewna

Zastosowanie:

- nakładanie zapraw, klejów, gładzi gipsowych,

- wykonywanie posadzek

- Opis sposobu obliczania ceny:

- Cena oferty winna obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia, wyliczonej do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich.

III. Termin realizacji usługi:

Dostarczenie sprzętu i urządzeń ogrodniczych do siedziby Zamawiającego (Urząd Miejski w Dębicy, ul. Ratuszowa 2 39-200 Dębica, pok. 107) do dnia 22 listopada 2013 roku do godz. 13.00.

- Kryterium oceny ofert: najniższa cena.

- Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 15 listopada 2013 roku do godziny 13.00:

- osobiście na Dziennik Podawczy w Urzędzie Miejskim w Dębicy (ul. Ratuszowa 2)

lub

- pocztą tradycyjną przesłać na adres: Urząd Miejski w Dębicy, ul. Ratuszowa 2, 39-200 Dębica

lub

- pocztą elektroniczną przesłać na adres: andrzej.bukowski@umdebica.pl

O zachowaniu terminu zgłoszenia decyduje data wpływu.

Wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy:

- Potwierdzenie zapoznania się z zaproszeniem do złożenia oferty cenowej (załącznik nr 1),

- Formularz ofertowy – określający szczegółowy i ogólny koszt wykonania zamówienia (załącznik 2)