ZAŁĄCZNIK NR 1 DO WNIOSKU O UDZIELANIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

| Komputer stacjonarny z oprogramowaniem, monitorem – ilość 1 kpl. (sprzęt fabrycznie nowy) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Opis parametru |  |  |  |  |  | Wymagany poziom | Oferowany |
| Komputer stacjonarny przeznaczony do obsługi aplikacji biurowych, grafiki prezentacyjnej i multimediów |  |  |  |  |  |  | Nazwa i symbol komputera |  |
| 1 | Wydajność |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Procesor klasy x86, dedykowany do pracy w komputerach stacjonarnych |  |  |  |  |  | Nazwa i parametry procesora |  |
|  | Uzyskujący przy pracy w nominalnych warunkach w teście Passmark CPU Mark (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie http://www.cpubenchmark.net) |  |  |  |  |  | wynik min. 4600 punktów |  |
|  | komputer w oferowanej przez Wykonawcę konfiguracji, testowany przy zalecanej rozdzielczości oferowanego przez Wykonawcę monitora (min. 1600x900) w teście wydajności SYSMark2007 Preview Rating (szczegółowy raport z przeprowadzonych testów należy dołączyć do oferty). |  |  |  |  |  | wynik min. 250 pkt. |  |
|  | Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów Wykonawca musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące oraz oferowany przez siebie zestaw komputerowy z monitorem w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pamięć |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pamięć operacyjna |  |  |  |  |  | min. 4GB |  |
|  | wolne złącza |  |  |  |  |  | min. 1 |  |
|  | możliwość rozbudowy pamięci |  |  |  |  |  | do 8GB pamięci |  |
|  | pamięć masowa SATA III |  |  |  |  |  | min. 500GB |  |
| 3 | Grafika |  |  |  |  |  | Nazwa i symbol grafiki |  |
|  | komputer w oferowanej przez Wykonawcę konfiguracji testowany przy zalecanej rozdzielczości oferowanego przez Wykonawcę monitora (min. 1600x900) w teście wydajności SYSMark2007 Preview - 3D (szczegółowy raport z przeprowadzonych testów należy dołączyć do oferty). |  |  |  |  |  | wynik min. 250 pkt. |  |
| 4 | Napędy wbudowane |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania płyt |  |  |  |  |  | Nazwa napędu |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Nazwa oprogramowania |  |
|  | Czytnik kart multimedialnych |  |  |  |  |  | Nazwa czytnika |  |
| 5 | Funkcjonalność BIOS |  |  |  |  |  |  |  |
|  | zgodność ze specyfikacją UEFl |  |  |  |  |  | tak/nie |  |
|  | możliwość skonfigurowania hasła „Power On”, |  |  |  |  |  | tak/nie |  |
|  | możliwość ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora), |  |  |  |  |  | tak/nie |  |
|  | możliwość blokady portów USB, COM |  |  |  |  |  | tak/nie |  |
|  | możliwość wyłączenia w BIOS-ie portów USB; |  |  |  |  |  | tak/nie |  |
|  | możliwość wyłączenia w BIOS-ie portu szeregowego; |  |  |  |  |  | tak/nie |  |
|  | kontrola sekwencji boot-ącej; |  |  |  |  |  | tak/nie |  |
|  | start systemu z urządzenia USB |  |  |  |  |  | tak/nie |  |
| 6 | Funkcjonalność obudowy |  |  |  |  |  | Nazwa obudowy |  |
|  | konstrukcja pozwalająca na demontaż kart rozszerzeń i napędów optycznych bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie wkrętów, śrub motylkowych) |  |  |  |  |  | tak/nie |  |
|  | ilość wnęk |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | zewnętrzne |  |  |  |  | min. 1x 5,25” |  |
|  |  | wewnętrzne |  |  |  |  | min. 1x 3,5” |  |
|  | zasilacz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | moc |  |  |  | min. 280W |  |
|  |  |  | skuteczność |  |  |  | min. 85% |  |
|  |  |  | aktywny filtr PFC |  |  |  | tak/nie |  |
|  | głośność jednostki centralnej mierzoną zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazaną zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie jałowym (IDLE) (załączyć oświadczenie producenta lub raport badawczy) |  |  |  |  |  | maksymalnie 29 dB |  |
| 7 | Bezpieczeństwo |  |  |  |  |  |  |  |
|  | możliwość zastosowania zabezpieczenia fizycznego jednostki centralnej w postaci linki metalowej lub kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki) |  |  |  |  |  | rodzaj rozwiązania |  |
|  | zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania (zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego) |  |  |  |  |  | tak/nie |  |
| 8 | System operacyjny |  |  |  |  |  |  |  |
|  | System operacyjny klasy PC nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu, spełniający następujące wymagania poprzez natywne dla niego mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: |  |  |  |  |  | Nazwa: |  |
|  | Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek; |  |  |  |  |  | tak/nie |  |
|  | Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu; |  |  |  |  |  | tak/nie |  |
|  | Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie nazwy strony serwera WWW; |  |  |  |  |  | tak/nie |  |
|  | Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim; |  |  |  |  |  | tak/nie |  |
|  | Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6; |  |  |  |  |  | tak/nie |  |
|  | Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe; |  |  |  |  |  | tak/nie |  |
|  | Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi) |  |  |  |  |  | tak/nie |  |
|  | Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer |  |  |  |  |  | tak/nie |  |
|  | Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta. |  |  |  |  |  | tak/nie |  |
|  | Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu; |  |  |  |  |  | tak/nie |  |
|  | Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. |  |  |  |  |  | tak/nie |  |
|  | Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych. |  |  |  |  |  | tak/nie |  |
|  | Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych. |  |  |  |  |  | tak/nie |  |
|  | Funkcje związane z obsługą komputerów typu TABLET PC, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego. |  |  |  |  |  | tak/nie |  |
|  | Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika |  |  |  |  |  | tak/nie |  |
|  | Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi. |  |  |  |  |  | tak/nie |  |
|  | Wbudowany system pomocy w języku polskim |  |  |  |  |  | tak/nie |  |
|  | Certyfikat producenta oprogramowania na dostarczany sprzęt |  |  |  |  |  | tak/nie |  |
|  | Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących) |  |  |  |  |  | tak/nie |  |
|  | Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji |  |  |  |  |  | tak/nie |  |
|  | Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny |  |  |  |  |  | tak/nie |  |
|  | Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509 |  |  |  |  |  | tak/nie |  |
|  | Wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard |  |  |  |  |  | tak/nie |  |
|  | Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji |  |  |  |  |  | tak/nie |  |
|  | System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk |  |  |  |  |  | tak/nie |  |
|  | Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach |  |  |  |  |  | tak/nie |  |
|  | Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń |  |  |  |  |  | tak/nie |  |
|  | Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem; |  |  |  |  |  | tak/nie |  |
|  | Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową; |  |  |  |  |  | tak/nie |  |
|  | Możliwość wdrożenia nowego obrazu poprzez zdalną instalację; |  |  |  |  |  | tak/nie |  |
|  | Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji; |  |  |  |  |  | tak/nie |  |
|  | Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe; |  |  |  |  |  | tak/nie |  |
|  | Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe |  |  |  |  |  | tak/nie |  |
|  | Udostępnianie modemu |  |  |  |  |  | tak/nie |  |
|  | Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej; |  |  |  |  |  | tak/nie |  |
|  | Możliwość przywracania plików systemowych; |  |  |  |  |  | tak/nie |  |
|  | System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.) |  |  |  |  |  | tak/nie |  |
|  | Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu). |  |  |  |  |  | tak/nie |  |
|  | Koszt połączenia do telefonicznego serwisu technicznego powinien być równoważny co najwyżej połączeniu lokalnemu (inaczej: linii 0-801; preferencja: 0-800, linia bezpłatna dla użytkownika końcowego); |  |  |  |  |  | tak/nie |  |
|  | Telefoniczne wsparcie techniczne w języku polskim w dni robocze od 8:00 do 17:00 zapewniony przez producenta lub dostawcę co najmniej przez 5 lat od chwili zakupu |  |  |  |  |  | tak/nie |  |
|  | System powinien zapewniać współpracę z serwerami domenowymi opartymi o systemy Windows Serwer 2003 i Windows Serwer 2008 |  |  |  |  |  | tak/nie |  |
|  | System powinien zapewniać prawidłowe działanie oprogramowania wykorzystywanego w Urzędzie, m.in. oprogramowanie firmy Korelacja Systemy Informatyczne Sp. z o.o. w Krakowie |  |  |  |  |  | tak/nie |  |
| 9 | Certyfikaty i standardy |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zgodność oferowanego komputera z oferowanym systemem operacyjnym, potwierdzoną certyfikatem producenta systemu operacyjnego (dopuszcza się wydruk ze strony producenta) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zgodność z Energy Star w wersji min. 5.0 dla oferowanego modelu komputera (dopuszcza się wydruk z listy zgodności dostępnej na stronie www.energystar.gov oraz http://www.eu-energystar.org) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Deklaracja zgodności CE |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zgodność ze standardami DMI2.0 oraz WMI 1.5 - wymagane dostarczenie karty katalogowej oferowanego sprzętu potwierdzającej spełnienie powyższego wymagania. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Uwaga: dopuszcza się, by certyfikaty i wyniki testów były sporządzone w języku angielskim |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Wsparcie techniczne producenta |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. |  |  |  |  |  | tak/nie |  |
|  | Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera |  |  |  |  |  | tak/nie |  |
| 11 | Wymagania dodatkowe |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Porty USB |  |  |  |  |  | min. 6 gniazd |  |
|  |  |  |  |  |  |  | w tym min. 2 z przodu obudowy |  |
|  | Złącza video |  |  |  |  |  | min. 1x DisplayPort lub DVI |  |
|  | Porty audio |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | z przodu obudowy: wyjście na słuchawki, wejście na mikrofon |  | tak/nie |  |
|  | Gniazdo RS232, |  |  |  |  |  | tak/nie |  |
|  | Gigabit Ethernet, 2x PS/2 |  |  |  |  |  | tak/nie |  |
|  | Wolne sloty |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | złącze PCI Express x16 |  |  | min. 1 |  |
|  |  |  |  | złącze PCI Express x1 |  |  | min. 1 |  |
|  | Klawiatura w układzie polski programisty, |  |  |  |  |  | tak/nie |  |
|  | Mysz z dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) |  |  |  |  |  | tak/nie |  |
|  | zestaw płyt umożliwiający przywrócenie zainstalowanego systemu operacyjnego w wersji 32 i 64-bit |  |  |  |  |  | tak/nie |  |
|  | karta sieciowa WIFI IEEE 802.11b/g/n (zintegrowana lub mikroUSB) |  |  |  |  |  | tak/nie (model) |  |
|  | Preinstalowane przez producenta komputera oprogramowanie biurowe – edytor tekstu |  |  |  |  |  | Nazwa oprogramowania: |  |
|  | Preinstalowane przez producenta komputera oprogramowanie biurowe – arkusz kalkulacyjny |  |  |  |  |  | Nazwa oprogramowania: |  |
| 12 | Monitor |  |  |  |  |  | Nazwa i model |  |
|  | Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą |  |  |  |  |  | min. 20”” |  |
|  | Rozmiar plamki |  |  |  |  |  | max. 0,28 mm |  |
|  | Jasność |  |  |  |  |  | min. 250 cd/m2 |  |
|  | Kontrast |  |  |  |  |  | min. 1000:1 |  |
|  | Kąty widzenia(pion/poziom) |  |  |  |  |  | min. 170/160 stopni |  |
|  | Czas reakcji matrycy |  |  |  |  |  | max 5ms |  |
|  | Rozdzielczość |  |  |  |  |  | min. 1600 x 900 przy 60Hz |  |
|  | kąt nachylenia ekranu |  |  |  |  |  | tak/nie |  |
|  | Podświetlenie |  |  |  |  |  | LED |  |
|  | Możliwość zastosowania metalowej linki zabezpieczającej |  |  |  |  |  | tak/nie |  |
|  | Zużycie energii |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | typowe | 26 W (+/- 15%) |  |
|  |  |  |  |  |  | maksymalnie | nie większe niż 34 W |  |
|  |  |  |  |  |  | czuwanie | max. 0,5W |  |
|  | Złącze |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | D-Sub, , | min. 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | DisplayPort lub DVI | min.1 (podać który) |  |
|  | Certyfikaty i standardy |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Energy Star 5.0, ISO 13406-2 lub ISO 9241 TCO 5.0 | Tak/nie |  |
|  |  |  |  |  |  | Certyfikat ISO9001 oraz ISO14001 dla producenta sprzętu | Tak/nie |  |
|  |  |  |  |  |  | Deklaracja zgodności CE | Tak/nie |  |
| 13 | Gwarancja: Komputer, Monitor |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gwarancja producenta, |  |  |  |  |  | min. 3 lat |  |
|  | Oświadczenie producenta komputerów/monitorów o sprawowaniu gwarancji zgodnie z SIWZ. |  |  |  |  |  | Tak/nie |  |
|  | Oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu o pozostawieniu u Zamawiającego dysku uszkodzonego w przypadku awarii komputerowych dysków twardych |  |  |  |  |  | Tak/nie |  |

| Laptop 15,6” z oprogramowaniem - ilość 2 kpl. (sprzęt fabrycznie nowy) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| lp | Nazwa atrybutu | Wymagane minimalne | Wymagany poziom | Oferowany |
| Komputer przenośny przeznaczony do zapewnienia Zamawiającemu dostępu do sieci Internet, dedykowany do obsługi aplikacji biurowych, grafiki prezentacyjnej i multimediów |  |  | Nazwa i symbol laptopa |  |
| 1 | Wydajność |  |  |  |
|  | Procesor klasy x86, dedykowany do pracy w komputerach przenośnych uzyskujący przy pracy w nominalnych warunkach w teście Passmark CPU Mark (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować sie na stronie http://www.cpubenchmark.net ), |  | wynik min. 2600 punktów |  |
|  | komputer w oferowanej konfiguracji powinien w teście wydajności MobileMark 2007– Performance Qualification (wynik przeprowadzonych testów należy dołączyć do oferty). |  | wynik min. 240 pkt |  |
|  | Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć Zamawiającemu oprogramowanie testujące oraz komputer w specyfikacji zgodnej z oferowaną w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego. |  |  |  |
| 2 | Ekran |  |  |  |
|  | Wielkość |  | min.15,6" |  |
|  | Rozdzielczość |  | min. HD 1366x768 |  |
|  | Podświetlenie |  | LED |  |
|  | Zabezpieczenie |  | min. z powłoką przeciwodblaskową/antyrefleksyjną |  |
| 3 | Pamięć |  |  |  |
|  | pamięć operacyjna |  | min. 4GB |  |
|  | wolne złącze |  | min. 1, możliwość rozbudowy do 8GB pamięci |  |
|  | pamięci masowej SATAII |  | min. 320GB |  |
| 4 | Grafika |  | Nazwa i typ grafiki |  |
|  | pamięć |  | min. 1GB |  |
|  | wsparcie technologii DirectX 10 |  | tak/nie |  |
| 5 | Napędy wbudowane |  |  |  |
|  | Nagrywarka DVD +/-RW |  | Nazwa napędu |  |
|  | oprogramowanie do nagrywania płyt |  | Nazwa oprogramowania |  |
|  | Czytnik kart multimedialnych |  | Nazwa czytnika |  |
| 6 | Funkcjonalność BIOS |  |  |  |
|  | Możliwość odczytania z BIOS: |  |  |  |
|  |  | - Modelu komputera, | tak/nie |  |
|  |  | - Wersji BIOS, | tak/nie |  |
|  |  | - Modelu procesora wraz z informacjami o ilości rdzeni, prędkościach min i max zegara, wielkości pamięci podręcznej Cache, | tak/nie |  |
|  |  | - Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o sposobie ich obsadzenia, | tak/nie |  |
|  |  | - Informacji o dysku twardym: model oraz pojemność, | tak/nie |  |
|  |  | - Informacji o napędzie optycznym, | tak/nie |  |
|  | - Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej z poziomu. BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. |  | tak/nie |  |
|  | - Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. |  | tak/nie |  |
|  | - Możliwość - bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora i dysku twardego |  | tak/nie |  |
| 7 | Zasilanie |  |  |  |
|  | Komputer w oferowanej konfiguracji powinien osiągać w teście wydajności MobileMark 2007– Battery Life Rating (wynik przeprowadzonych testów należy dołączyć do oferty) |  | wynik min. 260 min. |  |
|  | Zasilacz zewnętrzny |  | min. 60W |  |
| 8 | Waga | z baterią 6-cell | max. 2.8kg |  |
| 9 | Funkcjonalność obudowy |  |  |  |
|  | możliwość zastosowania zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej, |  | tak/nie |  |
| 10 | Bezpieczeństwo | możliwość zastosowania zabezpieczenia fizycznego jednostki centralnej w postaci linki metalowej, | tak/nie |  |
| 11 | System operacyjny |  |  |  |
|  | System operacyjny klasy PC nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu, spełniający następujące wymagania poprzez natywne dla niego mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: |  | Nazwa systemu operacyjnego |  |
|  | Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek |  | tak/nie |  |
|  | Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu |  | tak/nie |  |
|  | Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie nazwy strony serwera WWW |  | tak/nie |  |
|  | Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim |  | tak/nie |  |
|  | Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6 |  | tak/nie |  |
|  | Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe; |  | tak/nie |  |
|  | Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi) |  | tak/nie |  |
|  | Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer |  | tak/nie |  |
|  | Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta. |  | tak/nie |  |
|  | Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu; |  | tak/nie |  |
|  | Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. |  | tak/nie |  |
|  | Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych. |  | tak/nie |  |
|  | Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych. |  | tak/nie |  |
|  | Funkcje związane z obsługą komputerów typu TABLET PC, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego. |  | tak/nie |  |
|  | Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika. |  | tak/nie |  |
|  | Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi. |  | tak/nie |  |
|  | Wbudowany system pomocy w języku polskim; |  | tak/nie |  |
|  | Certyfikat producenta oprogramowania na dostarczany sprzęt; |  | tak/nie |  |
|  | Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących); |  | tak/nie |  |
|  | Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji; |  | tak/nie |  |
|  | Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – Wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny; |  | tak/nie |  |
|  | Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509; |  | tak/nie |  |
|  | Wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard; |  | tak/nie |  |
|  | Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji; |  | tak/nie |  |
|  | System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk; |  | tak/nie |  |
|  | Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach; |  | tak/nie |  |
|  | Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń; |  | tak/nie |  |
|  | Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem; |  | tak/nie |  |
|  | Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową; |  | tak/nie |  |
|  | Możliwość wdrożenia nowego obrazu poprzez zdalną instalację; |  | tak/nie |  |
|  | Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji; |  | tak/nie |  |
|  | Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe; |  | tak/nie |  |
|  | Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe |  | tak/nie |  |
|  | Udostępnianie modemu; |  | tak/nie |  |
|  | Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej; |  | tak/nie |  |
|  | Możliwość przywracania plików systemowych; |  | tak/nie |  |
|  | System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.) |  | tak/nie |  |
|  | Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu). |  | tak/nie |  |
|  | Koszt połączenia do telefonicznego serwisu technicznego powinien być równoważny co najwyżej połączeniu lokalnemu (inaczej: linii 0-801; preferencja: 0-800, linia bezpłatna dla użytkownika końcowego); |  | tak/nie |  |
|  | Telefoniczne wsparcie techniczne w języku polskim w dni robocze od 8:00 do 17:00 zapewniony przez producenta lub dostawcę co najmniej przez 5 lat od chwili zakupu |  | tak/nie |  |
|  | System powinien zapewniać współpracę z serwerami domenowymi opartymi o systemy Windows Serwer 2003 i Windows Serwer 2008 |  | tak/nie |  |
|  | System powinien zapewniać prawidłowe działanie oprogramowania wykorzystywanego w Urzędzie, m.in. oprogramowanie firmy Korelacja Systemy Informatyczne Sp. z o.o. w Krakowie |  | tak/nie |  |
| 12 | Certyfikaty i standardy |  |  |  |
|  | Zgodność oferowanego komputera z oferowanym systemem operacyjnym, potwierdzoną certyfikatem producenta systemu operacyjnego (dopuszcza się wydruk ze strony producenta) |  |  |  |
|  | Zgodność z Energy Star w wersji min. 5.0 dla oferowanego modelu komputera (dopuszcza się wydruk z listy zgodności dostępnej na stronie www.energystar.gov oraz http://www.eu-energystar.org) |  |  |  |
|  | Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki |  |  |  |
|  | Deklaracja zgodności CE Uwaga: dopuszcza się, by certyfikaty i wyniki testów były sporządzone w języku angielskim |  |  |  |
| 13 | Wsparcie techniczne producenta |  |  |  |
|  | Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. |  | tak/nie |  |
|  | Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera |  | tak/nie |  |
| 14 | Wymagania dodatkowe |  |  |  |
|  | gniazda USB w tym: |  | Min. 3 |  |
|  | USB o funkcjonalności eSata |  | Min. 1 |  |
|  | USB 3.0 |  | Min. 1 |  |
|  | złącze słuchawek, |  | tak/nie |  |
|  | złącze mikrofonu, |  | tak/nie |  |
|  | D-Sub, |  | tak/nie |  |
|  | Display Port lub HDMI, |  | tak/nie (podać jakie) |  |
|  | kamera z mikrofonem |  | tak/nie |  |
|  | Gigabit Ethernet, |  | tak/nie |  |
|  | Wireless LAN 802.11 a/b/g/n, |  | tak/nie |  |
|  | Bluetooth 3.0 |  | tak/nie |  |
|  | Wbudowana karta dźwiękowa zgodna z HD, |  | tak/nie |  |
|  | wbudowane głośniki stereo |  | tak/nie |  |
|  | Klawiatura odporna na zalanie |  | tak/nie |  |
|  | wskaźnik touchpad 240cpi |  | tak/nie |  |
|  | Mysz optyczna z dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) |  | tak/nie |  |
|  | zestaw płyt ze sterownikami do zainstalowanego systemu operacyjnego w wersji 32 i 64-bit |  | tak/nie |  |
|  | torba do przenoszenia laptopa |  | tak/nie |  |
|  | Preinstalowane przez producenta komputera oprogramowanie biurowe – edytor tekstu |  | Nazwa oprogramowania: |  |
| 15 | Gwarancja |  |  |  |
|  | Gwarancja producenta, |  | Min. 3 lata |  |
|  | W przypadku awarii komputerowych dysków twardych - dysk uszkodzony pozostaje u Zamawiającego - wymagane jest dołączenie do oferty oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu o spełnieniu tego warunku |  |  |  |