Dębica, dnia 25 października 2013 roku

Gmina Miasto Dębica

Wydział Przedsiębiorczości

Przetarg ofertowy

Szanowni Państwo!

Gmina Miasta Dębica z siedzibą przy ul. Ratuszowej 2, 39-200 Dębica posiadająca numer identyfikacyjny NIP 872-22-30-742, REGON 851661205 ogłasza przetarg ofertowy na:

Wykonanie, dostawa i montaż stołów handlowych na potrzeby targowiska miejskiego „Zieleniak” przy ul. Kraszewskiego

- Opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Wykonanie, dostawa i montaż stołów handlowych na potrzeby targowiska miejskiego „Zieleniak” przy ul. Kraszewskiego

Wariat nr 1

Stoły handlowe

Stoły sprzedażne wykonane z rur stalowych

- prostokątnej 50x30x3 mm dla rusztu nośnego.

Wysokość stołu od podłoża do powierzchni blatu wynosi 762 mm w przypadku blatu z laminatu konstrukcyjnego

Na powierzchnię górną należy zastosować laminat konstrukcyjny o grubości 12 mm.

Mocowanie laminatu do konstrukcji za pomocą śrub noskowych z łbem stożkowym

M8 x 80 – Ø8x80 mm, nakrętki M8 w celu uzyskania gładkiej powierzchni stołu – liczba śrub na 1 stół – 11 szt.

Zabezpieczenie antykorozyjne nóg oraz rusztów nośnych stołów sprzedażnych wykonane poprzez nałożenie 3 warstw farby chlorokauczukowej po min. 40 μm każda.

Mocowanie nóg stołów do podłoża- tj. krawężnik betonowy 30x15 cm oraz 
kostka brukowa gr. 6 cm za pomocą kotew mechanicznych M12 przykręcanych poprzez blachę o wymiarach 8x70x160 mm

Mocowanie nóg stołów do rusztu poprzez zespawanie nóg z rusztem

Wykaz ilości stołów

Stoły wg rysunku – 51 szt. – wymiar blatu 2,0 x 1,0 m.  102 m2 pow. blatu

Stoły po łuku – 9 szt. – wymiar blatu 2,0 x 1,5 m.            27 m2 pow. blatu

Σ = 129 m2  pow. blatu

Ogólna liczba stołów 60 szt.

Blat

Blat z laminatu konstrukcyjnego o gr. 12 mm

Laminat konstrukcyjny o wysokiej odporności na wilgoć, chemicznej, biologicznej, twardej powierzchni dającą dużą wytrzymałość mechaniczną, odporną na zmiennne warunki atmosferyczne, butwienie, korozję oraz działanie promieni UV.

Wariat nr 2

# Stoły handlowe

Stoły sprzedażne wykonane z rur stalowych

- prostokątnej 50x30x3 mm dla rusztu nośnego.

Wysokość stołu od podłoża do powierzchni blatu wynosi 753 mm w przypadku blatu z blachy ocynkowanej gr. 3 mm

Na powierzchnię górną należy zastosować blachę ocynkowaną o grubości 3 mm.

Na krawędzi blachy należy wykonać zagięcie od dł. 15 mm. Blachę blatu mocować zagięciem w kierunku kostki brukowej.

Mocowanie blatu wykonanego z blachy ocynkowanej o gr. 3 mm do konstrukcji za pomocą nitowania.

Zabezpieczenie antykorozyjne nóg oraz rusztów nośnych stołów sprzedażnych wykonane poprzez nałożenie 3 warstw farby chlorokauczukowej po min. 40 μm każda.

Mocowanie nóg stołów do podłoża- tj. krawężnik betonowy 30x15 cm oraz 
kostka brukowa gr. 6 cm za pomocą 2 kotew mechanicznych M12 przykręcanych poprzez prostokątne kawałki blachy o wymiarach 8x70x160 mm dla jednej nogi

Mocowanie nóg stołów do rusztu poprzez zespawanie nóg z rusztem

Wykaz ilości stołów

Stoły wg rysunku – 51 szt. – wymiar blatu 2,0 x 1,0 m.  102 m2 pow. blatu

Stoły po łuku – 9 szt. – wymiar blatu 2,0 x 1,5 m.            27 m2 pow. blatu

Σ = 129 m2  pow. blatu

Ogólna liczba stołów 60 szt.

Blat

## Blat stołu z blachy ocynkowanej o gr.  3 mm

- Opis sposobu obliczania ceny:

- Cena oferty winna obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia, wyliczonej do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich.

III. Termin realizacji usługi:

Realizacja zamówienia do dnia 18 grudnia 2013 r.

- Kryterium oceny ofert: najniższa cena.

- Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 30 października 2013 roku do godziny 12.00:

- osobiście na Dziennik Podawczy w Urzędzie Miejskim w Dębicy (ul. Ratuszowa 2)

lub

- pocztą tradycyjną przesłać na adres: Urząd Miejski w Dębicy, ul. Ratuszowa 2, 39-200 Dębica

lub

- pocztą elektroniczną przesłać na adres: monika.rojek@umdebica.pl

O zachowaniu terminu zgłoszenia decyduje data wpływu.

Wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy:

- Potwierdzenie zapoznania się z zaproszeniem do złożenia oferty cenowej (załącznik nr 1),

- Formularz ofertowy – określający szczegółowy i ogólny koszt wykonania zamówienia (załącznik 2)